Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Οι ανεμογεννήτριες αποτελούν αν όχι το βασικότερο, το κεντρικό στοιχείο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους απόδοσης είναι ένα μείζον και επίκαιρο ζήτημα για την αξιοποίηση του ανέμου ως «καθαρή» πηγή ενέργειας. Η αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων, οι δυνάμεις, δηλαδή, που ασκούνται πάνω τους, όπως η άνωση και η οπισθέλκουσα καθώς αυτά περιστρέφονται, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αποδοτικότητα των ανεμογεννητριών καθώς επηρεάζεται άμεσα η παραγωγή ενέργειας η σταθερότητα και η αντοχή του όλου συστήματος. Επομένως, η ακρίβεια στην ανάλυση και στην πρόβλεψη της αεροδυναμικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητη.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υπολογιστικού κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού Python μέσω του οποίου θα γίνεται ο υπολογισμός και η πρόβλεψη της αεροδυναμικής συμπεριφοράς των πτερυγώσεων μιας ανεμογεννήτριας. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της και κυρίως ο σκοπός του κώδικα είναι η παροχή ενός αποτελεσματικού και αξιόπιστου εργαλείου υπολογισμού των δυνάμεων και τον ροπών, των αεροδυναμικών δηλαδή χαρακτηριστικών, που αναπτύσσονται πάνω στα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας κατά τη λειτουργία της σε πραγματικές συνθήκες, σε συνάρτηση με διάφορες παραμέτρους όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου, η γωνία προσβολής του ανέμου και η γεωμετρία του πτερυγίου. Το τελικό πρόγραμμα που θα διαμορφωθεί, είναι πολύ πιθανό να βοηθήσει στο μέλλον μηχανικούς και ερευνητές στην εκτίμηση της επίδοσης των πτερυγίων, στο βέλτιστο αεροδυναμικό σχεδιασμό τους και στην πρόβλεψη της αεροδυναμικής συμπεριφοράς κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά και για εκπαιδευτικούς λόγους αφού οι ανεμογεννήτριες και η αιολική ενέργεια είναι κεντρικά θέματα στην σύγχρονη μηχανική και ενεργειακή πολιτική.

Η Python επιλέχθηκε σαν γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη αυτού του κώδικα, πρώτα απ΄όλα, λόγω του ότι προσφέρει ευκολία και απλότητα στο χρήστη και διαθέτει μια πληθώρα από βιβλιοθήκες, όπως η NumPy, η SciPy και το Matplotlib για την ανάλυση, την μοντελοποίηση, την επίλυση αριθμητικών προβλημάτων και την παρουσίαση τους με γραφικές παραστάσεις. Επίσης, είναι μία πολύ δημοφιλής γλώσσα για την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεγονός που επιτρέπει την ευκολότερη ενσωμάτωση του κώδικα με άλλα υπάρχοντα εργαλεία. Να σημειωθεί ότι στοχεύεται η ανάπτυξη ενός μοντέλου που θα είναι αρκετά απλό για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες χωρίς να απαιτούνται υπερβολικοί υπολογισμοί.

Ανάπτυξη του αλγόριθμου και των υπολογιστικών μεθόδων

Αφού η αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων μιας ανεμογεννήτριας είναι ένα φαινόμενο σύνθετο, το οποίο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η γεωμετρία του πτερυγίου, η γωνία προσβολής και η ταχύτητα του ανέμου, θα χρησιμοποιηθούν αλγόριθμοι και μοντέλα που βασίζονται στις βασικές αρχές αεροδυναμικής θεωρίας και μηχανικής ρευστών. Ο κώδικας που θα αναπτυχθεί και θα αναλυθεί θα περιλαμβάνει μια σειρά από μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των ανεμογεννητριών όπως η θεωρία Blade Element Momentum (BEM) και ο αλγόριθμος του Hansen. Αυτά είναι τα δύο μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη δημιουργία του κώδικα. Με βάση αυτά τα μοντέλα είναι εφικτή η ανάλυση της ροής του αέρα γύρω από τα πτερύγια μιας ανεμογεννήτριας και ο υπολογισμός των δυνάμεων που δρουν πάνω σε αυτά.

Αλγόριθμος του Hansen για αεροδυναμική συμπεριφορά των πτερυγίων

Το βασικότερο υπολογιστικό μοντέλο που θα ενσωματωθεί μέσα στον κώδικα είναι ο αλγόριθμος του Hansen, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάλυση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς των πτερυγίων μιας ανεμογεννήτριας. Ο αλγόριθμος αυτός υπολογίζει τις δυνάμεις άνωσης και αντίστασης (ή αλλιώς οπισθέλκουσας) που ασκούνται σε κάθε τμήμα του πτερυγίου, λαμβάνοντας υπόψη τη γωνία προσβολής και την ταχύτητα του ανέμου σε κάθε τμήμα του πτερυγίου. Η βασική ιδέα του αλγορίθμου είναι να χωρίζει το πτερύγιο σε μικρά τμήματα και να υπολογίζει την συνεισφορά του κάθε τμήματος στην παραγωγή των αεροδυναμικών φορτίων. Ο αλγόριθμος βασίζεται στη θεωρία Blade Element Momentum (BEM) που χρησιμοποιεί τις κλασικές εξισώσεις της αεροδυναμικής για τον υπολογισμό των αεροδυναμικών φορτίων.

Πιο συγκεκριμένα:

Με αυτό το μοντέλο είναι δυνατόν να υπολογιστούν τα σταθερά φορτία και επομένως η ώση και η ισχύς για διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας ανέμου, ταχύτητας περιστροφής και γωνίας κλίσης. Για τον υπολογισμό των χρονοσειρών των φορτίων για χρονικά μεταβαλλόμενη είσοδο πρέπει να προστεθούν ορισμένα μοντέλα μηχανικής. Στη θεωρία ορμής 1D δε λαμβάνεται υπόψη η πραγματική γεωμετρία του ρότορα, ο αριθμός των πτερυγίων, η κατανομή της συστροφής και της χορδής και οι αεροτομές που χρησιμοποιούνται. Η μέθοδος BEM συνδυάζει την θεωρία ορμής με τα τοπικά γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στα πραγματικά πτερύγια. Ο σωλήνας ροής που εισάγεται στη θεωρία ορμής 1D διακρίνεται σε N δακτυλιοειδή στοιχεία ύψους dr όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 1: Διαμορφωμένος όγκος ελέγχου ως δακτυλιοειδές στοιχείο που χρησιμοποιείται στο μοντέλο BEM

Στο μοντέλο BEM θεωρούνται τα ακόλουθα για τα δακτυλιοειδή στοιχεία:

- Δεν υπάρχει καμία εξάρτηση από την ακτίνα, με άλλα λόγια ότι συμβαίνει στο ένα στοιχείο δεν μπορεί να γίνει αισθητό από τα υπόλοιπα.

- Η δύναμη από τα πτερύγια στη ροή είναι σταθερή για κάθε δακτυλιοειδές στοιχείο. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ρότορα με άπειρο αριθμό πτερυγίων.

Με τη θεωρία 1D ορμής αποδείχτηκε ότι η κατανομή πίεσης κατά μήκος των καμπυλωτών γραμμών ροής δε δίνει συνιστώσα αξονικής δύναμης. Επομένως, θεωρείται ότι αυτό ισχύει και στην περίπτωση του δακτυλιοειδούς όγκου ελέγχου που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Η ώθηση από τον δίσκο σε αυτό τον όγκο ελέγχου μπορεί να βρεθεί από την εξίσωση ολοκληρωτικής ορμής, δεδομένου ότι το εμβαδό διατομής του όγκου ελέγχου στο επίπεδο του ρότορα είναι 2πrdr:

dT = V0 - u1dm = 2πrρuV0 - u1dr

Εξίσωση 1

Η ροπή dM του δακτυλιοειδούς στοιχείου μπορεί να βρεθεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση της ολοκληρωτικής ροπής – ορμής στον όγκο ελέγχου και ρυθμίζοντας την ταχύτητα περιστροφής στο μηδέν ανάντη του ρότορα:

dM = rCθdm = 2πr2ρuCθdr

Εξίσωση 2

όπου: Cθ = 2a'ωr

Εξίσωση 3

Αυτό θα μπορούσε επίσης να έχει προκύψει απευθείας από την εξίσωση στροβίλου του Euler, δεδομένου ότι:

dP = ωdM

Εξίσωση 4

Από τον ιδανικό ρότορα βρέθηκε ότι η αξονική ταχύτητα στο u1  θα μπορούσε να εκφραστεί από τον αξονικό συντελεστή επαγωγής a, που ορίζεται από τη σχέση

u = 1 - aV0  και την ταχύτητα ανέμου V0 ως u1 = 1 - 2aV0, και αν αυτό εισαχθεί στην Εξίσωση 1 και στην Εξίσωση 2  μαζί με τους ορισμούς για τα a και a΄, η ώθηση και η ροπή μπορούν να υπολογιστούν ως:

dT = 4πrρV02a1 - adr

Εξίσωση 5

και:

dM = 4πr3ρV0ω1 - aa'dr

Εξίσωση 6

Τα αριστερά μέλη των εξισώσεων Εξίσωση 5 και Εξίσωση 6 βρίσκονται από την τοπική ροή γύρω από το πτερύγιο. Υπενθυμίζεται ότι η σχετική ταχύτητα Vrel που παρατηρείται από ένα τμήμα του πτερυγίου είναι ο συνδυασμός της αξονικής ταχύτητας (1 – a)V0 και της εφαπτoμενικής ταχύτητας (1 + a΄)ωr στο επίπεδο του ρότορα, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 2: Ταχύτητες στο επίπεδο του ρότορα

θ είναι το τοπικό βήμα του πτερυγίου, με άλλα λόγια η τοπική γωνία μεταξύ της χορδής και του επιπέδου περιστροφής. Το τοπικό βήμα είναι ένας συνδυασμός της γωνίας κλίσης, θp, και της συστροφής του πτερυγίου, β, ως θ = θp + β, όπου η γωνία κλίσης είναι η γωνία μεταξύ του άκρου της χορδής και το επιπέδου του ρότορα και η συστροφή μετράται σε σχέση με το άκρο της χορδής, φ είναι η γωνία μεταξύ του επιπέδου περιστροφής και της σχετικής ταχύτητας Vrel, και όπως φαίνεται από την Εικόνα 2 η τοπική γωνία προσβολής δίνεται από τον τύπο:

α = φ - θ

Εξίσωση 7

Επιπλέον, φαίνεται ότι:

tanφ = 1 - aV0(1 + a΄)ωr

Εξίσωση 8

Υπενθυμίζεται ότι από το τμήμα που αφορά την 2D αεροδυναμική ότι η άνωση, εξ’ορισμού, είναι κάθετη προς την ταχύτητα που βλέπει η αεροτομή και η οπισθέλκουσα είναι παράλληλη με την ίδια ταχύτητα. Στην περίπτωση ενός ρότορα αυτή η ταχύτητα είναι η Vrel (σχετική ταχύτητα).

Επίσης, εάν οι συντελεστές άνωσης και οπισθέλκουσας Cl και Cd είναι γνωστοί, τότε η άνωση L και η οπισθέλκουσα D ανά μήκος μπορούν να βρεθούν από τις εξισώσεις:

L = 12ρVrel2cCl

Εξίσωση 9

Και:

D = 12ρVrel2cCd

Εξίσωση 10

Όπου:

Cl = L12rV∞2c

Εξίσωση 11

Και:

Cd = D12rV∞2c

Εξίσωση 12

Όπου ρ είναι η πυκνότητα και c το μήκος της αεροτομής, που συχνά συμβολίζεται με τη χορδή. Να σημειωθεί ότι η μονάδα μέτρησης άνωσης και οπισθέλκουσας στις εξισώσεις Εξίσωση 11 και Εξίσωση 12 είναι δύναμη ανά μήκος (σε N/m). Μια γραμμή χορδής μπορεί να οριστεί ως η γραμμή από το χείλος εκφυγής έως τη μύτη της αεροτομής όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Για να περιγραφούν πλήρως οι δυνάμεις, είναι επίσης απαραίτητο να είναι γνωστή η ροπή M περίπου σε ένα σημείο στην αεροτομή. Αυτό το σημείο βρίσκεται συχνά στη γραμμή χορδής στο c/4 από το χείλος προσβολής. Η ροπή είναι θετική όταν τείνει να περιστρέψει την αεροτομή δεξιόστροφα.

Εικόνα 3: Άνωση και Οπισθέλκουσα

Δεδομένου ότι ζητούμενο είναι η δύναμη που είναι κάθετη και εφαπτομενική στο στροφείο, η άνωση και η οπισθέλκουσα προβάλλονται σε αυτές τις κατευθύνσεις όπως φαίνεται στην Εικόνα 4:

pN = Lcosφ + Dsinφ

Εξίσωση 13

Και:

pΤ = Lsinφ - Dcosφ

Εξίσωση 14

Εικόνα 4: Τοπικά φορτία στο πτερύγιο

Όπου R είναι το διανυσματικό άθροισμα της άνωσης L και της οπισθέλκουσας D, και pN και pT είναι η κάθετη και η εφαπτομενική συνιστώσα του R αντίστοιχα.

Cn = Clcosφ + Cdsinφ

Εξίσωση 15

Και:

Ct = Clsinφ - Cdcosφ

Εξίσωση 16

Όπου:

Cn = pN12ρVrel2c

Εξίσωση 17

Και:

Cl = pT12ρVrel2c

Εξίσωση 18

Από την Εικόνα 2, φαίνεται εύκολα από τη γεωμετρία ότι:

Vrelsinφ = V01 - a

Εξίσωση 19

Και:

Vrelcosφ = ωr1 + a'

Εξίσωση 20

Ακόμη, ένας συντελεστής στερεότητας σ ορίζεται ως το κλάσμα του δακτυλιοειδούς εμβαδού στον όγκο ελέγχου που καλύπτεται από τα πτερύγια:

σ(r) = c(r)B2πr

Εξίσωση 21

To Β υποδηλώνει τον αριθμό των πτερυγίων, c(r) είναι η τοπική χορδή και r είναι η ακτινική θέση του όγκου ελέγχου. Δεδομένου ότι τα pN και pΤ  είναι δυνάμεις ανά μήκος, η κάθετη δύναμη και η ροπή στον όγκο ελέγχου του πάχους dr είναι:

dT = BpNdr

Εξίσωση 22

Και:

dM = rBpTdr

Εξίσωση 23

Από την Εξίσωση 17 για το pN και την Εξίσωση 19 για το Vrel, η Εξίσωση 22 γίνεται:

dT = 12ρΒV021 - a2sin2φcCndr

Εξίσωση 24

Ομοίως από την Εξίσωση 18 για το pT και τις εξισώσεις Εξίσωση 19 και Εξίσωση 20 που χρησιμοποιούνται για το Vrel, η Εξίσωση 23 γίνεται:

dΜ = 12ρΒV01 - aωr1 + a'sinφcosφcClrdr

Εξίσωση 25

Εάν οι εξισώσεις Εξίσωση 5 και Εξίσωση 24 για το dT εξισωθούν και εφαρμοστεί ο ορισμός της εξίσωσης στερεότητας από την Εξίσωση 21, προκύπτει μία έκφραση για τον αξονικό συντελεστή επαγωγής a:

a = 14sin2φσCn + 1

Εξίσωση 26

Εάν οι εξισώσεις Εξίσωση 6 και Εξίσωση 25 για το dM εξισωθούν, προκύπτει μια νέα εξίσωση για το a΄:

a΄ = 14sinφcosφσCt - 1

Εξίσωση 27

Έχουν, πλέον, προκύψει όλες οι απαραίτητες εξισώσεις για το μοντέλο BEM και ο αλγόριθμος μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 8 βήματα. Δεδομένου ότι οι διαφορετικοί όγκοι ελέγχου θεωρούνται ανεξάρτητοι, κάθε λωρίδα μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά και η λύση σε μια ακτίνα μπορεί να υπολογιστεί πριν από την επίλυση για άλλη ακτίνα. Με άλλα λόγια, για κάθε όγκο ελέγχου εφαρμόζεται ο ακόλουθος αλγόριθμος:

- Αρχικοποίηση του a και του a΄ (συνήθως στο 0): a = a΄ = 0.

- Από την Εξίσωση 8 υπολογίζεται η γωνία ροής φ.

- Από την Εξίσωση 7 υπολογίζεται η τοπική γωνία προσβολής.

- Από τον πίνακα για τους συντελεστές Cl και Cd διαβάζονται οι τιμές για τα Cl(a) και Cd(a).

- Από τις εξισώσεις Εξίσωση 15 και Εξίσωση 16 υπολογίζεται το Cn και το Ct.

- Από τις εξισώσεις Εξίσωση 26 και Εξίσωση 27 υπολογίζεται το a και το a΄.

- Εάν το a και το a΄ έχουν αλλάξει περισσότερο από μια ορισμένη ανοχή, γίνεται η μετάβαση του αλγόριθμου πίσω στο βήμα (2), αλλιώς τέλος.

- Υπολογισμός των τοπικών φορτίων στα τμήματα των πτερυγίων.